SNN ECG Classifier
Record-Wise Test Dataset

Model S 기준 strict record-wise train/validation/test 데이터셋 정의서

# Summary

역할: Model S의 train/validation/test 성능을 공정하게 평가하기 위한 strict record-wise holdout 데이터셋이다. 같은 record에서 나온 segment가 서로 다른 split에 섞이지 않도록 막는 것이 핵심이다.

입력 형태: 원본 ECG는 1 kSPS, signed 12-bit stream으로 변환되고, RTL testbench는 이 .mem segment를 adc_data stream으로 읽는다.

검증 원칙: train은 후보 탐색, validation은 최종 선택, test는 고정된 Model S의 최종 1회 평가에만 사용한다. threshold나 weight를 test 결과로 다시 고르지 않는다.

Model S 기준 결과: 최종 Model S는 train 313/400=78.25%, validation 136/160=85.00%, test 131/160=81.88% segment accuracy를 보인다. record accuracy는 train 41/50=82.00%, validation 18/20=90.00%, test 18/19=94.74%이다.

# 1. 데이터셋의 역할

본 데이터셋은 Model S의 weight와 threshold를 검증하기 위한 strict record-wise ECG segment 데이터셋이다. 입력 segment는 원본 ECG record에서 잘라낸 뒤 RTL testbench가 읽을 수 있도록 1 kSPS, signed 12-bit .mem 파일로 변환한다.

가장 중요한 원칙은 record leakage 방지다. 같은 record에서 나온 segment는 train, validation, test 중 하나에만 속한다. 따라서 test 결과는 같은 환자 파형이 train/validation에 섞여 생기는 과대평가를 줄인 holdout 결과로 해석한다.

# 2. Split 역할

| Split | 용도 | Model S 기준 수량 |
| --- | --- | --- |
| Train | weight/threshold 후보 탐색 | 400 segments, 50 records |
| Validation | 최종 파라미터 선택 | 160 segments, 20 records |
| Test | 고정 파라미터 최종 평가 | 160 segments, 19 records |

# 3. Segment 생성

segment 길이는 60, 90, 120, 130, 150, 180초 후보를 사용한다. 원본 sampling frequency가 1 kSPS가 아니면 1 kSPS로 resampling한 뒤, median baseline을 제거하고 -2048~2047 signed 12-bit 범위로 clipping한다. .mem 파일에는 12-bit two's complement hex 값이 저장된다.

| 항목 | Model S 데이터셋 기준 |
| --- | --- |
| ADC stream | 1 kSPS, signed 12-bit |
| baseline | segment median 제거 |
| ADC gain | 1 |
| 저장 형식 | .mem, 12-bit two's complement hex |
| segment 길이 | 60 / 90 / 120 / 130 / 150 / 180 s |

# 4. Annotation 기반 label 필터

record label을 모든 segment에 무조건 붙이지 않는다. segment가 해당 class 특성을 실제로 포함하는지 annotation 기반 조건으로 거른다.

| Class | segment 채택 조건 |
| --- | --- |
| NSR | abnormal beat ratio <= 0.02 |
| CHF | AFIB/AFL rhythm fraction <= 0.50 |
| ARR | abnormal beat ratio >= 0.05 |
| AFF | AFIB/AFL rhythm fraction >= 0.60 |

# 5. QRS 품질 필터

pNN125, RAM, RDM은 QRS timing에 의존하므로 annotation beat count와 RTL QRS count 차이가 큰 segment는 제외한다. 필터는 모든 split에 동일하게 적용되며 test 성능을 올리기 위해 따로 바꾸지 않는다.

annotation beat count와 RTL QRS count가 생리적 범위 안에 있어야 한다.

qrs_absdiff는 max(길이별 최소 허용치, annotation count의 15%) 이내여야 한다.

peak-to-peak amplitude와 abs95가 너무 낮은 저품질 구간은 제외한다.

# 6. Model S 검증 결과

| Split | Segment accuracy | Record accuracy |
| --- | --- | --- |
| Train | 313/400 = 78.25% | 41/50 = 82.00% |
| Validation | 136/160 = 85.00% | 18/20 = 90.00% |
| Test | 131/160 = 81.88% | 18/19 = 94.74% |

| Actual / Pred | NSR | CHF | ARR | AFF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CHF | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ARR | 0 | 0 | 8 | 1 |
| AFF | 0 | 0 | 0 | 4 |

해석: Model S는 NSR/CHF/AFF record를 안정적으로 유지하면서 RBBB Bank와 EERG를 통해 ARR record 오분류를 줄인다. 최종 test record accuracy는 18/19 = 94.74%이다.