SNN ECG Classifier
SNN 4-Class Neuron WTA

Model S의 direct spike membrane WTA와 검증 결과

# Summary

자극: WTA가 받는 입력은 최종 segment score 네 개, 즉 NSR_mem, CHF_mem, ARR_mem, AFF_mem이다. 이 score들은 feature spike가 누적된 class neuron membrane이다.

Readout 보정: RBBB QRS Delay Bank는 regular rhythm인데 QRS conduction delay가 반복되는 경우 NSR normality를 약화시키고 ARR 쪽 판단을 보조한다. EERG는 episodic ectopic 조건이 맞을 때 ARR score에 +25000을 더한다.

발화: segment_done 시점에서 보정이 끝난 네 class score를 signed comparator로 비교한다. 가장 큰 membrane을 가진 class가 winner가 되고 pred_class로 출력된다.

의미: WTA는 학습형 softmax가 아니라 hardware comparator 기반 winner-take-all이다. Model S의 최종 test 성능은 131/160=81.88%, record 18/19=94.74%이다.

# 1. Model S의 class neuron 입력

Model S는 feature count를 직접 class score로 넣는 구조가 아니고, 예전 rate-threshold bank 구조도 아니다. feature spike가 발생하는 순간 60초 local class neuron membrane에 fixed signed weight가 직접 더해진다.

| Feature 입력 | Model S에서의 역할 |
| --- | --- |
| pNN125 | RR prediction match/mismatch rhythm evidence |
| RDM | 연속 RR interval 변화량 evidence |
| DSCR | slope sign-change 기반 CHF/NSR morphology evidence |
| RAM | R peak amplitude code 기반 ARR/AFF 보조 evidence |
| ECP | ectopic compensatory pair 보조 evidence |
| QRS MAF | width/complex/energy morphology 보조 evidence |

# 2. WTA 동작

60초 window 안에서 local_mem[NSR/CHF/ARR/AFF]가 feature spike에 의해 누적된다. window가 끝나면 local evidence가 segment score에 누적된다. segment_done 시점에서 score_nsr, score_chf, score_arr, score_aff 중 가장 큰 값을 가진 class가 pred_class가 된다.

| Class | BIAS |
| --- | --- |
| NSR | -5213 |
| CHF | -22414 |
| ARR | -7298 |
| AFF | +32767 |

# 3. strict split 검증 결과

| Split | Segment accuracy | Record accuracy |
| --- | --- | --- |
| Train | 313/400 = 78.25% | 41/50 = 82.00% |
| Validation | 136/160 = 85.00% | 18/20 = 90.00% |
| Test | 131/160 = 81.88% | 18/19 = 94.74% |

| Actual / Pred | NSR | CHF | ARR | AFF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSR | 31 | 0 | 9 | 0 |
| CHF | 0 | 37 | 3 | 0 |
| ARR | 6 | 0 | 28 | 6 |
| AFF | 0 | 3 | 2 | 35 |

| Actual / Pred | NSR | CHF | ARR | AFF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSR | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CHF | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ARR | 0 | 0 | 8 | 1 |
| AFF | 0 | 0 | 0 | 4 |

# 4. 합성 자원

| Resource | Usage | Available | Utilization |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUTs | 4915 | 63400 | 7.75% |
| Slice FFs | 1052 | 126800 | 0.83% |
| DSP | 0 | 240 | 0.00% |
| BRAM Tile | 0 | 135 | 0.00% |

해석: Model S는 NSR/CHF/AFF record를 안정적으로 유지하면서 RBBB Bank와 EERG를 통해 ARR record 오분류를 줄인다. 최종 test record accuracy는 18/19 = 94.74%이다.