SNN ECG Classifier
SNN RBBB QRS Delay Bank Feature

Model S의 RBBB-heavy ARR rescue feature

# Summary

자극: RBBB Bank는 RR irregularity가 아니라 QRS conduction delay를 자극으로 본다. beat_spike가 아니라 slope/delta 기반 qrs_activity rising edge를 QRS onset으로 사용한다.

Duration hypothesis: QRS onset 후 80, 90, 100, ..., 160 ms hypothesis neuron들이 각 시간에 아직 qrs_activity가 남아 있는지 확인한다. 늦은 hypothesis까지 activity가 남아 있으면 last_matched_width가 커진다.

Terminal 발화: QRS onset 이후 90~170 ms terminal window에서 activity_event가 몇 번 남는지 terminal_activity_count를 센다. last_matched_width가 wide threshold를 넘고 terminal_count도 threshold를 넘으면 rbbb_like_beat_spike가 발생한다.

Segment 발화: rbbb_like_beat가 segment 안에서 반복되어 repeat_th=5 이상이 되면 rbbb_segment_spike가 된다. high irregularity가 강하면 RBBB gate는 꺼져 AFF/PAC burst를 RBBB로 오인하지 않게 한다.

의미: RBBB-heavy ARR은 RR이 regular해서 pNN/RDM으로는 NSR처럼 보인다. 이 feature는 regular rhythm이지만 QRS가 반복적으로 늦게 끝나는 conduction-delay subtype evidence를 만든다.

# 1. 역할

RBBB QRS Delay Bank는 Model S에서 RBBB-heavy ARR을 NSR로 오분류하는 문제를 줄이기 위한 conduction-delay feature다. RR rhythm이 regular한 RBBB-heavy ARR은 pNN/RDM 기준으로 NSR처럼 보이므로, QRS duration과 terminal delay 반복성을 별도 evidence로 만든다.

# 2. QRS duration hypothesis bank

| 항목 | Model S 값 / 의미 |
| --- | --- |
| activity mode | abs(delta) >= low_slope threshold 중심 slope activity |
| width hypothesis | 80~160 ms duration bank |
| wide threshold | 110 ms |
| terminal window | QRS onset 이후 90~170 ms |
| terminal threshold | 3 |
| repeat threshold | 5 |

# 3. Segment-level evidence

beat 단위 wide QRS와 terminal delay가 동시에 발생하면 rbbb_like_beat로 센다.

segment 안에서 rbbb_like_beat_count가 5 이상이면 RBBB segment evidence가 된다.

high irregularity 또는 CHF가 강한 경우에는 RBBB evidence가 class readout을 과도하게 흔들지 않도록 block한다.

# 4. Class readout

Model S의 RBBB path는 NSR membrane inhibition과 ARR boost로 읽는다. 이 구조는 RBBB-heavy ARR 10개 중 6개를 구제하면서 NSR damage를 0으로 유지한 repeat_th=5 설정을 기준으로 한다.