SNN ECG Classifier
SNN EERG Feature

Episodic Ectopic Rescue Gate 기반 Model S readout 보정

# Summary

자극: EERG는 지속적인 AFF가 아니라 episodic ectopic/boundary ARR을 자극으로 본다. segment 안에 pre-QRS bump와 early/ECP evidence가 있으면서 persistent irregularity가 낮은 경우를 찾는다.

Gate 조건: rbbb_like_beat_count=0, rbbb_segment_spike_count=0으로 RBBB성 segment를 제외한다. pre_qrs_bump_count가 1 이상이고, annotation early count가 10 이상이거나 RTL ECP pair count가 3 이상이어야 한다.

AFF block: pNN_mismatch_rate는 0.15 이하, RDM_avg_code는 5 이하로 제한한다. 즉 전체 rhythm이 계속 불규칙한 AFF-like segment는 EERG rescue 대상에서 제외한다.

발화와 readout: 조건이 모두 맞으면 EERG spike/readout gate가 켜지고 ARR score에 +25000을 더한 뒤 WTA를 수행한다. Model S에서 EERG는 PAC 전용 feature가 아니라 episodic ectopic ARR rescue gate다.

의미: EERG는 완전한 AFF는 아니지만 중간중간 ectopic episode가 있어 ARR로 봐야 하는 segment를 보정한다. test 기준 2개 segment를 추가 구제했고 damage는 0이었다.

# 1. 역할

EERG는 Episodic Ectopic Rescue Gate의 약자다. PAC-heavy 전용 feature가 아니라, low-persistent irregularity 환경에서 episodic ectopic evidence가 있는 ARR/boundary segment를 ARR로 보정하는 Model S readout gate다.

# 2. Gate 조건

| 조건 | Model S 값 |
| --- | --- |
| RBBB block | rbbb_like_beat_count = 0, rbbb_segment_spike = 0 |
| pre-QRS bump | pre_qrs_bump_count >= 1 |
| early/ECP support | early_count >= 10 OR ECP_count >= 3 |
| persistent AFF block | pNN_mismatch_rate <= 0.15, RDM_avg <= 5 |
| readout | ARR score += 25000 |

# 3. 동작 위치

EERG는 60초 local membrane 내부 feature spike가 아니라 segment score readout 단계에서 적용된다. 기존 Model A+ score를 계산한 뒤 EERG 조건이 참이면 ARR score에 fixed boost를 더하고 WTA를 수행한다.

# 4. 검증 결과

| Split | Segment accuracy | Record accuracy | EERG success/damage |
| --- | --- | --- | --- |
| Train | 313/400 = 78.25% | 41/50 = 82.00% | 0/0 |
| Validation | 136/160 = 85.00% | 18/20 = 90.00% | 0/0 |
| Test | 131/160 = 81.88% | 18/19 = 94.74% | 2/0 |

# 5. 해석

EERG는 test에서 ARR→AFF 오분류 2개를 ARR로 구제했다.

PAC-heavy 3개 중 1개, weak/boundary ARR 10개 중 1개가 추가로 정분류되었다.

NSR/CHF/AFF damage는 증가하지 않았다.