SNN ECG Classifier
SNN RAM Feature

R peak amplitude threshold neuron bank 기반 amplitude evidence

# Summary

자극: RAM은 memory RAM이 아니라 R-peak Amplitude Mean 계열 feature다. 자극은 beat_spike 주변 window에서 관측되는 R peak amplitude이다.

관측 window: pNN125의 prediction window와 beat_spike 이후 post-hold 구간에서 peak amplitude를 본다. QRS detector가 R peak보다 약간 빠르거나 늦어도 최대 amplitude를 놓치지 않게 하기 위한 구조다.

발화: 32부터 1024까지 32 간격의 amplitude threshold neuron bank가 있다. 입력 amplitude가 threshold를 넘을 때 해당 threshold neuron이 발화하고, window 안에서 가장 높은 발화 threshold가 RAM code가 된다.

의미: RAM은 beat마다 R peak 크기가 어느 amplitude code에 해당하는지를 class membrane에 fixed weight로 반영한다. 즉 R peak amplitude pattern이 어느 class와 더 닮았는지 보는 feature다.

# 1. 역할

RAM은 Random Access Memory가 아니라 R-peak Amplitude Mean 계열 feature다. Model S에서는 beat별 R peak amplitude code를 만들어 ARR/AFF 분리와 class membrane 보정에 사용한다.

# 2. Window open

pNN125 predictor가 다음 beat 예상 window를 열고, 해당 window 및 beat_spike 이후 RAM_POST_HOLD 구간에서 R peak amplitude를 관측한다. QRS detector가 R peak보다 약간 빠르거나 늦게 발화해도 peak code를 놓치지 않게 post hold를 둔다.

| Parameter | 값 |
| --- | --- |
| RAM_BANK_SIZE | 32 |
| RAM_BANK_BASE | 32 |
| RAM_BANK_STEP | 32 |
| RAM_POST_HOLD | 80 samples |
| RAM_CODE_WIDTH | 6 bit |

# 3. Amplitude threshold neuron bank

입력 amplitude가 threshold 이상이면 해당 threshold neuron이 즉시 발화한다. Model S의 bank는 32부터 1024까지 32 간격의 threshold를 갖는다. window 안에서 가장 높은 threshold까지 발화한 ID가 해당 beat의 RAM peak code다.

# 4. Model S에서 class membrane 연결

RAM은 산술 평균을 직접 class에 넣지 않는다. beat마다 ram_amp_spike가 발생하면 RAM code와 count 성분이 local class membrane에 fixed signed weight로 반영된다.

| 입력 | ARR | AFF | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| ram code sum | -23 | -92 | amplitude code 크기 성분 |
| ram code count | -987 | +577 | 유효 RAM beat 수 성분 |

현재 데이터에서는 CHF 일부가 high-tail을 갖지만, 이는 해당 segment의 R peak 자체가 크게 측정되는 특성으로 보았다. Model S에서는 RAM 알고리즘 문제로 판단하지 않고 현행 유지한다.