SNN ECG Classifier
SNN RDM Feature

RR interval 변화량 threshold neuron bank 기반 rhythm variability spike

# Summary

자극: RDM의 자극은 연속된 두 RR interval의 차이다. pNN125 경로에서 계산된 current RR을 재사용하고, 이전 RR과 비교한다.

계산: beat가 들어올 때마다 |RR_curr - RR_prev|를 만든다. 이 값은 rhythm이 얼마나 갑자기 변했는지를 나타내는 직접적인 variability 값이다.

발화: 10~150 ms threshold bank가 RR difference를 동시에 비교한다. 낮은 threshold만 넘으면 mild irregularity, 높은 threshold까지 넘으면 high irregularity spike로 해석된다.

의미: pNN125가 prediction window match/mismatch를 본다면, RDM은 실제 RR 차이가 얼마나 벌어졌는지를 본다. ARR/AFF irregularity evidence를 만드는 rhythm variability neuron이다.

# 1. 역할

RDM은 직전 RR interval과 현재 RR interval의 차이 |RR_curr - RR_prev|를 보는 feature다. pNN125가 prediction window match/mismatch를 본다면, RDM은 실제 연속 RR interval 차이를 직접 본다.

# 2. pNN125와 RR 재사용

pNN125가 beat_spike 기반으로 token_age를 current RR interval로 계산한다. RDM은 이 RR 값을 재사용하므로 별도 RR counter bank를 만들지 않아도 된다. 성능 손실 없이 전력과 회로 중복을 줄이는 구조다.

# 3. RDM threshold neuron bank

이전 RR이 존재하면 |current_rr - prev_rr|를 계산한다. 이 값이 10, 20, ..., 150 ms threshold를 넘는지 동시에 판정하고, 넘은 level마다 rdm_level_spike를 만든다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| threshold 개수 | 15 |
| threshold 범위 | 10 ms ~ 150 ms |
| threshold 간격 | 10 ms |
| valid 조건 | 이전 RR과 현재 RR이 모두 존재 |

# 4. Model S에서 class membrane 연결

RDM count나 평균값을 직접 쓰지 않고, rdm_valid_spike와 rdm_level_code가 발생할 때 local class membrane에 fixed signed weight로 들어간다.

| 입력 | NSR | CHF | ARR | AFF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rdm_valid | -514 | +703 | -1059 | +871 |
| rdm_level_code | -16 | -12 | +18 | +10 |

RDM은 pNN125와 방향은 비슷하지만 완전히 같은 feature는 아니다. 다만 둘 다 RR irregularity 계열이므로 ARR과 AFF가 둘 다 불규칙할 때는 둘을 완벽히 분리하지 못한다.