# SNN ECG Classifier
SNN ECP Feature

Ectopic Compensatory Pair 기반 RR pattern 보조 spike

# Summary

자극: ECP는 RR sequence에서 조기 beat와 보상성 pause가 번갈아 나타나는 패턴을 자극으로 받는다. 기준 RR보다 짧은 RR은 early, 긴 RR은 late 후보가 된다.

내부 기준: rr_ref는 최근 RR을 천천히 따라가는 adaptive reference다. 고정 RR 하나에 묶이지 않고 record 내부 심박 변화에 맞춰 early/late 판단 기준이 이동한다.

발화: 현재 RR이 rr_ref보다 충분히 짧으면 early spike 후보가 생기고, 이후 충분히 긴 RR이 따라오면 compensatory late 후보가 생긴다. short-long pair가 성립하면 ectopic_pair_spike가 발생한다.

의미: ECP는 PAC/PVC성 ectopic beat에서 자주 보이는 조기 박동 + 보상성 pause를 보는 feature다. Model S에서는 단독 class 결정이 아니라 ARR/NSR/AFF balance를 보정하는 보조 evidence로 쓰인다.

# 1. 역할

ECP는 ectopic beat에서 자주 보이는 조기 RR과 보상성 지연 RR의 교대 패턴을 잡기 위한 보조 rhythm feature다. pNN125와 RDM이 전체적인 RR 불규칙성을 본다면, ECP는 직전 기준 RR보다 짧아진 beat와 길어진 beat가 번갈아 나오는지를 본다.

Model S에서 ECP는 단독 분류 feature가 아니다. ectopic_pair_spike가 발생하면 60초 local class membrane에 fixed signed weight로 들어가며, ARR/NSR 혼동과 AFF 과검출을 보정하는 보조 evidence로 사용된다.

# 2. 입력과 기준 RR

ECP는 별도 beat detector를 만들지 않고 pNN125/RDM 경로에서 계산된 RR interval을 재사용한다. rr_interval_valid_spike가 들어올 때 현재 RR interval을 받고, 내부 rr_ref는 최근 RR의 느린 기준값으로 갱신된다.

| 항목 | Model S 값 / 의미 |
| --- | --- |
| RR_DELTA_TH | 120 ms. 기준 RR보다 충분히 짧거나 긴지를 판단하는 dead-band |
| REF_SHIFT | 4. ¦RR - rr_ref¦의 1/16만큼 기준 RR을 천천히 따라가게 함 |
| early_rr_spike | current RR + 120 ms < rr_ref이면 발화 |
| late_rr_spike | current RR > rr_ref + 120 ms이면 발화 |
| ectopic_pair_spike | 이전 abnormal pattern과 현재 pattern이 early/late로 교대하면 발화 |

# 3. SNN식 동작

ECP는 RR 차이를 평균값으로 계산해 class에 넣지 않는다. RR이 들어오는 순간 early 또는 late spike를 만들고, 두 abnormal pattern이 교대로 나타나는 순간 ectopic_pair_spike를 만든다. 이 spike만 class neuron membrane에 전달된다.

ref_valid가 아직 없을 때는 첫 RR을 rr_ref로 저장한다. 이후 RR이 들어올 때마다 현재 RR과 rr_ref를 비교해 early/late를 판단하고, rr_ref는 현재 RR 방향으로 조금씩 이동한다. 이 구조는 고정 threshold 하나에 묶이지 않고 record 내부의 평균 RR 변화에 적응한다.

# 4. Model S에서 class membrane 연결

ectopic_pair_spike가 발생하면 local_mem[NSR/CHF/ARR/AFF]에 다음 signed weight가 직접 더해진다. 이 값은 train/validation 기반 탐색 후 Model S에 고정된 값이다.

| Class membrane | ECP weight | 해석 |
| --- | --- | --- |
| NSR | +976 | ECP만으로 NSR을 강하게 배제하지 않도록 완만한 양의 weight |
| CHF | +1663 | CHF 구간의 일부 RR 흔들림을 과도하게 ARR/AFF로 보내지 않기 위한 보정 |
| ARR | +328 | ARR 보조 evidence이나 단독 결정력은 약하게 유지 |
| AFF | -2967 | ECP성 교대 패턴이 AFF 과검출로 이어지는 것을 억제 |

# 5. 한계와 Model S에서의 위치

ECP는 premature beat와 compensatory pause가 뚜렷한 경우에 의미가 있다. 그러나 규칙적인 RBBB형 ARR처럼 RR interval이 크게 흔들리지 않는 경우에는 ECP가 거의 반응하지 않는다.

따라서 Model S에서 ECP는 핵심 feature가 아니라 보조 feature다. 최종 class 판단은 pNN125, RDM, DSCR, RAM, QRS MAF와 함께 60초 local membrane에 누적된 결과로 수행된다.