Background

Model S 기준 SNN-inspired ECG 4-class RTL classifier 배경 정리

# 1. 문제 목표

시중에서 사용되는 ECG 심전도 센서의 공개 성능은 대부분 AFib와 Sinus Rhythm의 이진 분류에 집중되어 있다. 본 프로젝트는 NSR, CHF, ARR, AFF 4가지 class를 구분하는 저전력 SNN ECG 디지털 센서 SoC를 목표로 한다.

| 제품/자료 | 공개된 분류 | 공개 성능 |
| --- | --- | --- |
| Apple Watch ECG | AFib vs Sinus | AFib sensitivity 98.3%, sinus specificity 99.6% |
| Fitbit ECG App | AFib vs Sinus | AFib sensitivity 98.7%, specificity 100% |
| Samsung ECG Monitor | AFib vs Sinus | AFib sensitivity 98.1%, sinus specificity 100% |
| Garmin ECG App | AFib vs Sinus | AFib sensitivity 99.5%, sinus specificity 100% |

따라서 본 설계의 차별점은 단순 AFib 검출이 아니라, ECG raw waveform에서 beat timing, RR variability, slope morphology, R-peak amplitude, ectopic-like pair, QRS morphology evidence를 spike event로 변환하고 4-class WTA로 결합하는 RTL-friendly SNN 구조를 제시하는 것이다.

# 2. Model S Feature 선정

Model S는 초기 3-feature 구조에서 확장된 최종 기준 모델이다. pNN125, RDM, DSCR, RAM, ECP, QRS MAF를 사용하며, RCD는 실험 결과 Model S보다 안정적인 개선을 만들지 못해 class weight를 0으로 두고 비활성화한다.

| Feature | 의미 | 주요 분류 역할 | RTL 구현 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| pNN125 | RR timing prediction regularity | ARR/AFF 계열과 CHF/NSR 계열의 rhythm regularity 차이 반영 | 46개 RR hypothesis neuron, 125 ms prediction window, match/mismatch spike |
| RDM | RR Difference Mean proxy | 연속 RR interval 변화량을 통해 irregularity 보조 | 10~150 ms RR-diff threshold neuron bank |
| DSCR | Delta Sign Change Rate proxy | CHF와 NSR의 waveform slope complexity 분리 | slope event와 sign-flip spike |
| RAM | R-peak Amplitude Mean proxy | ARR/AFF 분리 및 amplitude evidence 보조 | amplitude threshold neuron bank와 beat별 peak code |
| ECP | Ectopic Compensatory Pair | ectopic-like timing pair 보조 evidence | early/late RR pair event spike |
| QRS MAF | QRS Morphology Abnormal Feature | width, slope complexity, energy 기반 morphology evidence | QRS morphology spike가 class membrane에 직접 누적 |

명명 기준: pNN125는 원 feature table의 pNN50 수식을 그대로 이식한 것이 아니라, 125 ms prediction window를 쓰는 SNN-based RR regularity proxy이다.

# 3. 전체 SNN 디지털 블록 구조

입력은 1 kSPS, signed 12-bit ECG adc_data stream이다. front-end event encoder와 QRS LIF detector가 beat_spike를 생성하고, beat_spike와 raw waveform event를 이용해 feature spike를 만든다.

| 단계 | 블록 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Event encoder | strong_event, slope polarity event |
| 2 | QRS LIF detector | beat_spike |
| 3 | pNN125 / RDM | rhythm regularity 및 RR variability spike |
| 4 | DSCR / RAM | slope sign-flip spike 및 R-peak amplitude code |
| 5 | ECP / QRS MAF | ectopic pair spike 및 QRS morphology abnormal spike |
| 6 | 60초 local class neuron layer | NSR/CHF/ARR/AFF local membrane |
| 7 | Segment-level WTA | pred_class, pred_valid |

Model S는 feature count를 직접 class score로 넣지 않는다. feature spike가 발생하는 순간 fixed signed synaptic weight가 60초 local class neuron membrane에 더해진다. 60초 local window가 끝나면 local membrane score를 segment-level membrane에 누적하고, segment_done 시점에서 NSR, CHF, ARR, AFF 중 가장 큰 membrane을 가진 class를 WTA로 선택한다.

# 4. Model S 검증 기준

데이터 평가는 segment random split이 아니라 record-wise strict split을 기준으로 한다. 같은 record에서 잘린 segment가 train, validation, test에 동시에 들어가지 않도록 하여 leakage를 줄인다.

| 항목 | Model S 기준 |
| --- | --- |
| 입력 데이터 | record-wise strict split ECG segment, 1 kSPS, signed 12-bit .mem |
| 최종 구조 | feature spike direct membrane accumulation + 60초 local window + segment WTA |
| RCD 상태 | 비활성화; class weight 0 |
| Strict test segment | 121/160 = 75.62% |
| Strict test record | 15/19 = 78.95% |
| 주요 병목 | ARR segment 일부가 NSR 또는 AFF로 이동 |

# Model S ?? ????

? ??? ?? ?? ??? Model S ???? ?????.

Model S = Model A+ + EERG ??. Model A+? Model A? RBBB QRS Delay Bank(repeat_th=5)? ??? ???.

EERG? Episodic Ectopic Rescue Gate??, episodic ectopic/boundary ARR segment? ARR ??? ???? readout gate?.

EERG ??? rbbb_like_beat_count=0, rbbb_segment_spike=0, pre_qrs_bump_count>=1, early_count>=10 ?? ECP_count>=3, pNN_mismatch_rate<=0.15, RDM_avg<=5 ??.

EERG? ??? ARR score? +25000? ?? ? ?? WTA? ????.

Strict test ?? Model S ??? segment 131/160=81.88%, record 18/19=94.74%, NSR 31/40, CHF 37/40, ARR 28/40, AFF 35/40 ??.

## ??? ?? ??

?? ???? Model S? ????.

Model S? Model A+? EERG? ?? ????, strict test?? segment 81.88%, record 94.74%? ????.

ARR ??? RBBB-heavy? episodic ectopic/boundary subtype?? ???, RBBB QRS Delay Bank? EERG? ?? ?? ?? ??? ????.

# Model S 기준 업데이트

본 문서는 최종 확정 모델인 Model S 기준으로 갱신되었다.

Model S = Model A+ + EERG 이다. Model A+는 Model A에 RBBB QRS Delay Bank(repeat_th=5)를 추가한 구조다.

EERG는 Episodic Ectopic Rescue Gate이며, episodic ectopic/boundary ARR segment를 ARR 쪽으로 보정하는 readout gate다.

EERG 조건은 rbbb_like_beat_count=0, rbbb_segment_spike=0, pre_qrs_bump_count>=1, early_count>=10 또는 ECP_count>=3, pNN_mismatch_rate<=0.15, RDM_avg<=5 이다.

EERG가 켜지면 ARR score에 +25000을 더한 뒤 최종 WTA를 수행한다.

Strict test 기준 Model S 성능은 segment 131/160=81.88%, record 18/19=94.74%, NSR 31/40, CHF 37/40, ARR 28/40, AFF 35/40 이다.

## 문서별 반영 사항

최종 모델명은 Model S로 정리한다.

Model S는 Model A+에 EERG를 더한 구조이며, strict test에서 segment 81.88%, record 94.74%를 달성했다.

ARR 병목은 RBBB-heavy와 episodic ectopic/boundary subtype으로 나뉘며, RBBB QRS Delay Bank와 EERG가 각각 다른 실패 양상을 보정한다.