SNN ECG Classifier
SNN DSCR Feature

ECG slope sign-change 기반 morphology complexity spike

# 1. 역할

DSCR은 ECG 파형의 상승/하강 방향이 유효하게 바뀌는 빈도를 본다. 모델 A에서는 주로 CHF와 NSR의 morphology 차이를 주는 feature로 사용한다.

# 2. Slope LIF 구조

raw ADC sample을 바로 부호 비교하지 않고, filt_mem이 입력을 천천히 따라가도록 만든다. sample과 filt_mem의 차이가 slope neuron 입력이 된다. 양의 변화는 up slope neuron, 음의 변화는 down slope neuron에 들어간다.

각 slope neuron은 입력으로 membrane이 증가하고, 매 sample마다 DSCR_SLOPE_LEAK만큼 감소한다. membrane이 DSCR_SLOPE_TH를 넘으면 valid_slope_spike가 발생한다.

| Parameter | 값 |
| --- | --- |
| DSCR_FILTER_SHIFT | 4 |
| DSCR_FILTER_FRAC | 8 |
| DSCR_SLOPE_LEAK | 8 |
| DSCR_SLOPE_TH | 8 |
| DSCR_SIGN_WEIGHT | 1 |
| DSCR_SIGN_TH | 1 |

# 3. Sign-flip spike

valid_slope_spike가 발생했을 때 현재 slope 방향을 저장한다. 직전 유효 slope 방향과 새 방향이 다르면 sign_flip_spike가 발생한다. 즉 상승 뒤 하강, 하강 뒤 상승처럼 실제 기울기 방향이 바뀐 순간만 sign-change로 본다.

# 4. 모델 A에서 class membrane 연결

모델 A에서는 DSCR 비율을 따로 계산하지 않는다. valid_slope_spike와 sign_flip_spike가 발생할 때마다 local class membrane에 signed weight가 직접 더해진다.

| Spike | NSR | CHF | ARR | AFF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sign_flip | +650 | -531 | 0 | 0 |
| valid_slope | -21 | +9 | 0 | 0 |

DSCR은 모델 A에서 CHF/NSR 보조축이다. ARR/AFF를 직접 분리하려고 강하게 쓰면 rhythm class와 morphology class가 섞여 오분류가 늘어난다.