# SNN ECG Classifier
SNN QRS MAF Feature

QRS Morphology Abnormal Feature 기반 보조 morphology spike

# 1. 역할

QRS MAF는 rhythm feature만으로 잡기 어려운 morphology abnormal beat를 보조하기 위한 feature다. pNN125, RDM, ECP는 RR interval 기반이므로 RR이 규칙적인 RBBB 계열 ARR에서는 약할 수 있다. QRS MAF는 QRS 폭, QRS 내부 slope 복잡도, QRS energy 변화가 비정상적인 beat를 spike로 만든다.

여러 실험 후 모델 A에는 가장 단순하고 합성 부담이 낮은 3개 morphology spike만 남겼다. terminal delay, asymmetry, template mismatch, beat coincidence 계열 확장 기능은 성능 대비 자원 부담이 커서 제거되었다.

# 2. QRS window 구조

beat_spike 이후에만 window를 열면 R peak 이전의 QRS 시작부를 놓칠 수 있다. 따라서 모델 A는 rolling pre-window와 post-window를 함께 사용한다.

| 항목 | 모델 A 값 / 의미 |
| --- | --- |
| PRE_WIN | 120 ms. beat_spike 직전 구간의 strong_event, sign_flip, energy 정보를 계속 보관 |
| POST_WIN | 100 ms. beat_spike 이후 구간을 추가 관측 |
| strong_event | QRS 내부에서 의미 있는 slope event 위치를 잡는 입력 |
| dscr_sign_flip_spike | QRS 내부 slope 복잡도 측정에 재사용 |
| baseline | energy 계산 시 adc_data와의 차이를 잡는 기준 |

# 3. 모델 A의 morphology neuron bank

현재 qrs_maf_neuron.v는 3개의 active abnormal spike만 만든다. 이 3개 spike는 QRS MAF의 최종 모델 A 정의다.

| Spike | 판정 기준 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| qrs_width_abn_spike | first strong_event와 last strong_event 차이가 120 ms 이상이거나, adaptive width_ref와 40 ms 이상 차이 | 넓어진 QRS 또는 폭 변화 감지 |
| qrs_complex_abn_spike | QRS window 안의 DSCR sign-flip count가 6 이상 | QRS 내부 slope transition이 많은 beat 감지 |
| qrs_energy_abn_spike | QRS energy code가 adaptive energy_ref와 8 code 이상 차이 | 평소보다 energy가 크게 달라진 beat 감지 |

# 4. Adaptive reference

width_ref와 energy_ref는 첫 유효 QRS 이후 생성되며, 이후 새 QRS 값이 들어오면 차이의 1/8만큼 천천히 이동한다. 이 방식은 환자별 QRS 폭과 amplitude scale이 다르더라도, 절대값 하나만으로 판정하지 않고 record 내부의 평소 형태에서 벗어나는 정도를 함께 보게 만든다.

# 5. 모델 A에서 class membrane 연결

각 morphology spike는 feature count로 변환되지 않고, 발생 순간 local class membrane에 fixed signed weight로 직접 들어간다.

| Spike | NSR | CHF | ARR | AFF | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| width_abn | -2700 | -2500 | +2600 | +700 | 넓은 QRS는 ARR evidence를 강화하고 NSR/CHF를 억제 |
| complex_abn | -400 | -2100 | -200 | +2500 | 복잡한 slope transition은 AFF 쪽 evidence로 사용 |
| energy_abn | -500 | +2900 | -1300 | -2700 | energy 변화는 CHF 보조 evidence로 사용 |

# 6. 최종 해석

QRS MAF는 ARR을 단독으로 결정하는 feature가 아니다. 모델 A에서는 pNN125, RDM, DSCR, RAM, ECP와 함께 local_mem에 누적되는 보조 morphology evidence다.

정리 후 RTL에서는 QRS MAF의 확장 실험용 출력들이 제거되었고, width/complex/energy 3개 spike만 합성 경로에 남아 있다. 이 정리 결과 모델 A는 DSP와 BRAM 없이 LUT 7.75% 수준으로 합성된다.