Background

모델 A 기준 SNN-inspired ECG 4-class RTL classifier 배경 정리

# 1. 문제 목표

시중에서 사용되는 ECG 심전도 센서의 공개 성능은 대부분 AFib와 Sinus Rhythm의 이진 분류에 집중되어 있다. 본 프로젝트는 NSR, CHF, ARR, AFF 4가지 class를 구분하는 저전력 SNN ECG 디지털 센서 SoC를 목표로 한다.

| 제품/자료 | 공개된 분류 | 공개 성능 |
| --- | --- | --- |
| Apple Watch ECG | AFib vs Sinus | AFib sensitivity 98.3%, sinus specificity 99.6% |
| Fitbit ECG App | AFib vs Sinus | AFib sensitivity 98.7%, specificity 100% |
| Samsung ECG Monitor | AFib vs Sinus | AFib sensitivity 98.1%, sinus specificity 100% |
| Garmin ECG App | AFib vs Sinus | AFib sensitivity 99.5%, sinus specificity 100% |

따라서 본 설계의 차별점은 단순 AFib 검출이 아니라, ECG raw waveform에서 beat timing, RR variability, slope morphology, R-peak amplitude, ectopic-like pair, QRS morphology evidence를 spike event로 변환하고 4-class WTA로 결합하는 RTL-friendly SNN 구조를 제시하는 것이다.

# 2. 모델 A Feature 선정

모델 A는 초기 3-feature 구조에서 확장된 최종 기준 모델이다. pNN125, RDM, DSCR, RAM, ECP, QRS MAF를 사용하며, RCD는 실험 결과 모델 A보다 안정적인 개선을 만들지 못해 class weight를 0으로 두고 비활성화한다.

| Feature | 의미 | 주요 분류 역할 | RTL 구현 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| pNN125 | RR timing prediction regularity | ARR/AFF 계열과 CHF/NSR 계열의 rhythm regularity 차이 반영 | 46개 RR hypothesis neuron, 125 ms prediction window, match/mismatch spike |
| RDM | RR Difference Mean proxy | 연속 RR interval 변화량을 통해 irregularity 보조 | 10~150 ms RR-diff threshold neuron bank |
| DSCR | Delta Sign Change Rate proxy | CHF와 NSR의 waveform slope complexity 분리 | slope event와 sign-flip spike |
| RAM | R-peak Amplitude Mean proxy | ARR/AFF 분리 및 amplitude evidence 보조 | amplitude threshold neuron bank와 beat별 peak code |
| ECP | Ectopic Compensatory Pair | ectopic-like timing pair 보조 evidence | early/late RR pair event spike |
| QRS MAF | QRS Morphology Abnormal Feature | width, slope complexity, energy 기반 morphology evidence | QRS morphology spike가 class membrane에 직접 누적 |

명명 기준: pNN125는 원 feature table의 pNN50 수식을 그대로 이식한 것이 아니라, 125 ms prediction window를 쓰는 SNN-based RR regularity proxy이다.

# 3. 전체 SNN 디지털 블록 구조

입력은 1 kSPS, signed 12-bit ECG adc_data stream이다. front-end event encoder와 QRS LIF detector가 beat_spike를 생성하고, beat_spike와 raw waveform event를 이용해 feature spike를 만든다.

| 단계 | 블록 | 출력 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Event encoder | strong_event, slope polarity event |
| 2 | QRS LIF detector | beat_spike |
| 3 | pNN125 / RDM | rhythm regularity 및 RR variability spike |
| 4 | DSCR / RAM | slope sign-flip spike 및 R-peak amplitude code |
| 5 | ECP / QRS MAF | ectopic pair spike 및 QRS morphology abnormal spike |
| 6 | 60초 local class neuron layer | NSR/CHF/ARR/AFF local membrane |
| 7 | Segment-level WTA | pred_class, pred_valid |

모델 A는 feature count를 직접 class score로 넣지 않는다. feature spike가 발생하는 순간 fixed signed synaptic weight가 60초 local class neuron membrane에 더해진다. 60초 local window가 끝나면 local membrane score를 segment-level membrane에 누적하고, segment_done 시점에서 NSR, CHF, ARR, AFF 중 가장 큰 membrane을 가진 class를 WTA로 선택한다.

# 4. 모델 A 검증 기준

데이터 평가는 segment random split이 아니라 record-wise strict split을 기준으로 한다. 같은 record에서 잘린 segment가 train, validation, test에 동시에 들어가지 않도록 하여 leakage를 줄인다.

| 항목 | 모델 A 기준 |
| --- | --- |
| 입력 데이터 | record-wise strict split ECG segment, 1 kSPS, signed 12-bit .mem |
| 최종 구조 | feature spike direct membrane accumulation + 60초 local window + segment WTA |
| RCD 상태 | 비활성화; class weight 0 |
| Strict test segment | 121/160 = 75.62% |
| Strict test record | 15/19 = 78.95% |
| 주요 병목 | ARR segment 일부가 NSR 또는 AFF로 이동 |