RTL-Ready Low-Power SNN ECG NNTot Classifier

Token-pointer rhythm timing pseudo code for Verilog RTL

이번 버전의 목적 이 문서는 기존 delay_token shift-register pseudo code를 token pointer 방식으로 바꾼 RTL 작성용 버전이다. 150개 RR hypothesis를 물리적으로 shift하지 않고 token_active와 token_age counter로 시간 지연을 표현한다. class feature는 여전히 NNTot-like nn_spike count 하나만 사용한다.

1. RTL 작성 원칙

| 원칙 | 이유 |
| --- | --- |
| register와 next-state 분리 | 조합 loop와 latch 생성을 피한다. 모든 상태는 reg, 다음 값은 *_n으로 둔다. |
| pulse는 기본값 0 | on_spike, beat_spike, pred_spike, nn_spike가 여러 cycle 유지되는 오류를 막는다. |
| pipeline stage 분리 | encoder pulse는 다음 cycle QRS가 쓰고, beat_spike는 다음 cycle rhythm block이 쓴다. |
| physical delay-line 제거 | 150개 delay_token shift 대신 token_age counter 하나로 직전 beat 이후 경과 시간을 표현한다. |
| CALIBRATION과 COUNT 분리 | stable rhythm이 확정되기 전에는 nn_spike를 절대 내지 않는다. |
| NNTot 단독 class | novelty, wide QRS, low energy path는 RTL에 만들지 않는다. |
| event/clock-enable 기반 update | rhythm block은 rhythm_tick_ce 또는 beat event가 있을 때만 의미 있게 갱신한다. |

2. 전체 알고리즘

• adc_data는 level-crossing encoder를 지나며 기준 level보다 충분히 올라가면 on_spike, 내려가면 off_spike를 낸다.

• on_spike/off_spike는 QRS LIF assembly에 들어가고, 짧은 시간 안에 충분히 모이면 qrs_mem이 threshold를 넘어 beat_spike를 낸다.

• beat_spike는 QRS가 검출되었다는 1-cycle spike이며, rhythm timing block의 새 기준점이 된다.

• 이 버전은 150개 delay_token을 실제로 shift하지 않는다. beat_spike가 들어오면 token_active=1, token_age=0으로 두고, 이후 rhythm_tick_ce마다 token_age만 증가시킨다.

• token_age는 직전 beat 이후 지난 rhythm tick 수이다. 따라서 token_age가 600 ms에 해당하는 값이면 직전 beat 이후 약 600 ms가 지났다는 뜻이다.

• 각 rhythm hypothesis k는 중심 RR timing RR_BIN[k]와 허용 오차 TOL_BIN[k]를 가진다.

• token_age가 window_start_bin(k)=RR_BIN[k]-TOL_BIN[k]에 도달하면 prediction_spike[k]가 발생하고 pred_trace[k]가 열린다.

• pred_trace[k]는 RR_BIN[k]-TOL_BIN[k]부터 RR_BIN[k]+TOL_BIN[k]까지 이어지는 synaptic prediction window이다.

• 다음 beat_spike가 들어왔을 때 기존 pred_trace[k]가 열려 있으면 rhythm_match[k]가 발생한다.

• CALIBRATION 단계에서는 반복적으로 rhythm_match를 내는 후보의 rhythm_trace가 커지고, lateral inhibition으로 약한 후보가 억제된다.

• stable rhythm이 충분히 유지되면 stable_mask[k]가 확정되고 COUNT 단계로 넘어간다. calibration 구간 beat는 NNTot에 포함하지 않는다.

• COUNT 단계에서는 stable_mask에 속한 후보의 pred_trace만 정상 rhythm window로 인정한다.

• 직전 beat와 현재 beat가 모두 stable rhythm window에 맞았을 때만 nn_spike가 발생한다. nn_spike는 beat count가 아니라 normal-to-normal interval count이다.

• nn_spike가 발생할 때마다 nntot_mem이 증가한다. 이 nntot_mem이 RTL 내부 NNTot-like feature이다.

• segment_done이 들어오면 nntot_mem을 NNTOT_LOW/HIGH range WTA에 넣어 NSR, ARR, AFF, CHF 중 pred_class를 결정한다.

3. Cycle Timing Model

| Cycle 기준 | 생성/갱신되는 신호 | 다음 block에서 사용 |
| --- | --- | --- |
| adc_valid cycle | on_spike_n, off_spike_n | 다음 cycle QRS LIF가 on_spike, off_spike로 사용 |
| QRS LIF cycle | beat_spike_n | 다음 cycle rhythm timing block이 beat_spike로 사용 |
| beat_spike cycle | match_now 계산 후 token_age_n=0 | 현재 beat는 이전 window와 먼저 비교되고, 그 다음 새 RR 기준이 된다. |
| rhythm_tick_ce cycle | token_age_n 증가, pred_spike_n/window open | token_age가 window_start_bin(k)에 도달한 후보만 window를 연다. |
| segment_done cycle | pred_valid_n, pred_class_n | 출력 register로 고정 |

4. Top-Level Interface

| Signal | 방향 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| clk | input | 전체 RTL clock |
| rst_n | input | active-low reset |
| adc_valid | input | adc_data가 유효한 cycle |
| adc_data[ADC_W-1:0] | input | raw ECG sample |
| segment_start | input | 새 ECG segment 시작 pulse |
| segment_done | input | 현재 segment 종료 pulse |
| pred_valid | output reg | pred_class가 유효함 |
| pred_class[1:0] | output reg | NSR/ARR/AFF/CHF class code |
| nn_spike_dbg | output reg | 검증용 nn_spike pulse |
| nntot_dbg | output reg | 검증용 nntot_mem |

5. Parameters

| Parameter | 의미 |
| --- | --- |
| NUM_RR_BIN | RR timing hypothesis 후보 개수 |
| RR_BIN[k] | k번째 rhythm 후보가 대표하는 중심 RR tick |
| TOL_BIN[k] | k 후보의 허용 오차 tick |
| MIN_RR_BIN, MAX_RR_BIN | 허용 RR timing 범위 |
| TOKEN_AGE_MAX | token_age가 더 이상 증가하지 않는 최대 tick |
| RR_TICK_DIV | adc/sample clock을 rhythm_tick으로 나누는 divider |
| TH_UP, TH_DN | level-crossing encoder threshold |
| W_ON, W_OFF, L_QRS, T_QRS, T_REF | QRS LIF neuron weight, leak, threshold, refractory |
| T_WINDOW[k] | pred_trace가 유지되는 rhythm tick 수. 보통 2*TOL_BIN[k]+1 |
| W_MATCH, L_MISS, L_RHY, W_INH | rhythm_trace 강화, 약화, leak, lateral inhibition weight |
| T_STABLE | stable rhythm 후보가 되기 위한 rhythm_trace threshold |
| MIN_STABLE_BEATS | stable 후보가 확정되기 위해 유지되어야 하는 beat 수 |
| CALIB_MAX_TICKS | CALIBRATION이 끝나지 않는 것을 막는 최대 시간 |
| W_NN | nn_spike 1개가 nntot_mem을 증가시키는 값. 보통 1 |
| NNTOT_LOW[c], NNTOT_HIGH[c] | class c의 NNTot 판단 range |

6. Registers

| Register | 의미 |
| --- | --- |
| phase | PH_CALIB, PH_COUNT, PH_DECISION 중 현재 FSM 상태 |
| enc_valid, enc_ref | level-crossing 기준 sample이 설정되었는지와 기준값 |
| on_spike, off_spike | registered encoder pulse |
| qrs_mem, qrs_refrac, beat_spike | QRS LIF membrane, refractory, registered beat pulse |
| rhythm_div_cnt | rhythm_tick 생성용 divider counter |
| token_active | 직전 beat 기준 RR timing을 추적 중인지 표시 |
| token_age | 직전 beat 이후 지난 rhythm tick 수. physical delay-line pointer 역할 |
| pred_spike[k], pred_trace[k] | window-start prediction pulse와 synaptic window counter |
| rhythm_match[k], rhythm_trace[k] | coincidence pulse와 반복 match membrane |
| stable_candidate[k], stable_mask[k] | calibration 후보와 확정된 stable rhythm population |
| stable_confirm_cnt, stable_rhythm_ready | stable 후보 유지 beat 수와 COUNT 허용 상태 |
| prev_nn_ready, nn_spike, nntot_mem | 직전 stable beat 상태, NN interval pulse, NNTot-like count |
| cls_hit[c], cls_mem[c] | class range hit와 class WTA용 evidence |
| pred_lock, pred_valid, pred_class | 최종 class decision 상태와 출력 |

7. Helper Functions

| 함수 | RTL 의미 |
| --- | --- |
| sat_add(x, w, max) | x+w가 max를 넘으면 max로 saturate |
| sat_sub(x, w) | x>w이면 x-w, 아니면 0 |
| window_start_bin(k) | sat_sub(RR_BIN[k], TOL_BIN[k]) |
| valid_rr_candidate(k) | RR_BIN[k]가 MIN_RR_BIN과 MAX_RR_BIN 사이에 있으면 1 |
| or_reduce(vector) | vector 안에 1이 하나라도 있으면 1 |
| class_priority_wta(cls_hit, cls_mem) | 동시 hit 또는 no-hit 상황에서 정해진 priority로 class 하나를 고르는 함수 |

8. RTL Pseudo Code

8.1 Sequential Register Update

| Line | RTL-friendly pseudo code | 설명 |
| --- | --- | --- |
| S01 | always_ff @(posedge clk or negedge rst_n) begin | 모든 register update는 한 곳에서 처리한다. |
| S02 | if (!rst_n) begin | global reset 조건이다. |
| S03 | load_global_reset_values(); | 모든 register를 reset 값으로 둔다. |
| S04 | end else begin | 정상 clock 동작이다. |
| S05 | phase <= phase_n; | FSM 상태를 갱신한다. |
| S06 | encoder_regs <= encoder_regs_n; | encoder register를 갱신한다. |
| S07 | qrs_regs <= qrs_regs_n; | QRS LIF register를 갱신한다. |
| S08 | rhythm_regs <= rhythm_regs_n; | token_age, trace, stable rhythm register를 갱신한다. |
| S09 | class_regs <= class_regs_n; | NNTot와 class decision register를 갱신한다. |
| S10 | end | sequential update 종료다. |
| S11 | end | always_ff 종료다. |

8.2 Combinational Default와 Segment Control

| Line | RTL-friendly pseudo code | 설명 |
| --- | --- | --- |
| C01 | always_comb begin | 모든 next-state는 조합 블록에서 만든다. |
| C02 | copy_all_regs_to_next(); | 기본값은 현재 상태 유지다. |
| C03 | on_spike_n = 0; off_spike_n = 0; | encoder pulse 기본값이다. |
| C04 | beat_spike_n = 0; nn_spike_n = 0; | beat와 NN interval pulse 기본값이다. |
| C05 | for k: pred_spike_n[k] = 0; | prediction pulse는 1 cycle만 유지된다. |
| C06 | for k: rhythm_match_n[k] = 0; | match pulse도 1 cycle만 유지된다. |
| C07 | for c: cls_hit_n[c] = 0; | class hit 기본값이다. |
| C08 | rhythm_tick_ce = (rhythm_div_cnt == RR_TICK_DIV-1); | 이번 cycle에 rhythm tick을 수행할지 결정한다. |
| C09 | rhythm_div_cnt_n = rhythm_tick_ce ? 0 : rhythm_div_cnt + 1; | divider counter를 갱신한다. |
| C10 | if (segment_start) begin | 새 segment가 시작되면 segment 상태를 초기화한다. |
| C11 | load_segment_reset_values(); | CALIBRATION부터 다시 시작한다. |
| C12 | end else begin | 일반 동작 구간이다. |
| C13 | run_encoder_next_state(); | encoder next-state를 계산한다. |
| C14 | run_qrs_next_state(); | QRS next-state를 계산한다. |
| C15 | run_token_pointer_rhythm_next_state(); | match, token_age, window open을 계산한다. |
| C16 | run_calib_or_count_next_state(); | phase에 따라 calibration 또는 NNTot count를 계산한다. |
| C17 | if (segment_done) phase_n = PH_DECISION; | segment가 끝나면 decision 상태로 보낸다. |
| C18 | run_decision_next_state(); | phase가 DECISION이면 class를 결정한다. |
| C19 | end | segment_start가 아닌 경우 종료다. |
| C20 | end | always_comb 종료다. |

8.3 Segment Reset Values

| Line | RTL-friendly pseudo code | 설명 |
| --- | --- | --- |
| R01 | phase_n = PH_CALIB; | 새 segment는 calibration부터 시작한다. |
| R02 | enc_valid_n = 0; enc_ref_n = 0; | 이전 segment의 level 기준을 버린다. |
| R03 | qrs_mem_n = 0; qrs_refrac_n = 0; | QRS detector 상태를 초기화한다. |
| R04 | calib_timer_n = 0; | calibration timer를 초기화한다. |
| R05 | stable_rhythm_ready_n = 0; | 아직 stable rhythm이 확정되지 않았다. |
| R06 | stable_confirm_cnt_n = 0; | stable 후보 유지 beat count를 0으로 둔다. |
| R07 | token_active_n = 0; token_age_n = 0; | 직전 beat 기준 token pointer를 제거한다. |
| R08 | for k: pred_trace_n[k] = 0; | prediction window를 모두 닫는다. |
| R09 | for k: rhythm_trace_n[k] = 0; | rhythm 후보 memory를 초기화한다. |
| R10 | for k: stable_mask_n[k] = 0; | stable population을 제거한다. |
| R11 | prev_nn_ready_n = 0; | 직전 normal beat 기준이 없다. |
| R12 | nn_spike_n = 0; nntot_mem_n = 0; | NNTot counting을 0에서 시작한다. |
| R13 | pred_lock_n = 0; pred_valid_n = 0; | class output을 아직 valid로 보지 않는다. |
| R14 | pred_class_n = CLASS_NONE; | 출력 class 기본값이다. |

8.4 Level-Crossing Encoder

| Line | RTL-friendly pseudo code | 설명 |
| --- | --- | --- |
| E01 | if (adc_valid) begin | adc_data가 유효할 때만 encoder를 갱신한다. |
| E02 | if (!enc_valid) begin | 첫 sample은 기준값 설정용이다. |
| E03 | enc_ref_n = adc_data; | 현재 sample을 기준 level로 저장한다. |
| E04 | enc_valid_n = 1; | 다음 sample부터 spike encoding을 수행한다. |
| E05 | end else if (adc_data >= enc_ref + TH_UP) begin | 상승 방향 level-crossing 조건이다. |
| E06 | on_spike_n = 1; | ON spike를 1 cycle 발생시킨다. |
| E07 | enc_ref_n = adc_data; | 새 level을 기준값으로 갱신한다. |
| E08 | end else if (adc_data <= enc_ref - TH_DN) begin | 하강 방향 level-crossing 조건이다. |
| E09 | off_spike_n = 1; | OFF spike를 1 cycle 발생시킨다. |
| E10 | enc_ref_n = adc_data; | 새 level을 기준값으로 갱신한다. |
| E11 | end | threshold를 넘지 않으면 spike도 기준값 갱신도 없다. |
| E12 | end | encoder 종료다. |

8.5 QRS LIF Assembly

| Line | RTL-friendly pseudo code | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Q01 | if (qrs_refrac > 0) begin | refractory 중인지 확인한다. |
| Q02 | qrs_refrac_n = qrs_refrac - 1; | refractory counter를 줄인다. |
| Q03 | qrs_mem_n = 0; | 같은 QRS를 다시 세지 않도록 membrane을 0으로 유지한다. |
| Q04 | end else begin | 새 QRS 후보를 받을 수 있다. |
| Q05 | qrs_tmp = sat_sub(qrs_mem, L_QRS); | QRS membrane leak를 적용한다. |
| Q06 | if (on_spike) qrs_tmp = sat_add(qrs_tmp, W_ON, QRS_MAX); | 등록된 ON spike가 QRS evidence를 올린다. |
| Q07 | if (off_spike) qrs_tmp = sat_add(qrs_tmp, W_OFF, QRS_MAX); | 등록된 OFF spike도 QRS evidence를 올린다. |
| Q08 | if (qrs_tmp >= T_QRS) begin | threshold를 넘으면 QRS로 본다. |
| Q09 | beat_spike_n = 1; | registered beat_spike가 다음 cycle rhythm block으로 간다. |
| Q10 | qrs_mem_n = 0; | 검출 후 membrane reset이다. |
| Q11 | qrs_refrac_n = T_REF; | refractory를 시작한다. |
| Q12 | end else qrs_mem_n = qrs_tmp; | threshold 미만이면 membrane을 저장한다. |
| Q13 | end | QRS block 종료다. |

8.6 Token Pointer와 Prediction Window

| Line | RTL-friendly pseudo code | 설명 |
| --- | --- | --- |
| D01 | for k: match_now[k] = beat_spike && (pred_trace[k] != 0) && valid_rr_candidate(k); | 현재 beat는 이미 열려 있던 window와 먼저 비교한다. |
| D02 | any_match_now = or_reduce(match_now); | 어떤 RR 후보와라도 맞았는지 표시한다. |
| D03 | for k: rhythm_match_n[k] = match_now[k]; | debug와 trace update용 match pulse를 등록한다. |
| D04 | if (rhythm_tick_ce) for k: if (pred_trace[k] > 0) pred_trace_n[k] = pred_trace[k] - 1; | prediction window counter는 rhythm tick에서만 줄인다. |
| D05 | if (beat_spike) begin | 새 beat가 오면 이전 interval 판정 후 새 기준을 잡는다. |
| D06 | token_active_n = 1; | 새 RR interval tracking을 시작한다. |
| D07 | token_age_n = 0; | 직전 beat 이후 경과 시간을 0으로 둔다. |
| D08 | for k: pred_trace_n[k] = 0; | 이전 beat 기준 window는 모두 닫는다. |
| D09 | end else if (rhythm_tick_ce && token_active) begin | beat가 없고 rhythm tick이면 pointer만 증가한다. |
| D10 | if (token_age < TOKEN_AGE_MAX) begin | 아직 유효 RR 추적 범위 안이다. |
| D11 | token_age_tmp = token_age + 1; | 직전 beat 이후 시간을 1 tick 증가시킨다. |
| D12 | token_age_n = token_age_tmp; | 증가된 age를 next-state에 저장한다. |
| D13 | for k: if (token_age_tmp == window_start_bin(k) && valid_rr_candidate(k)) begin | k 후보의 window 시작점에 도달했는지 본다. |
| D14 | pred_spike_n[k] = 1; | k번째 RR 후보의 window-start spike를 낸다. |
| D15 | pred_trace_n[k] = T_WINDOW[k]; | RR_BIN[k]-TOL부터 RR_BIN[k]+TOL까지 window를 연다. |
| D16 | end | prediction window 설정 종료다. |
| D17 | end else begin | 최대 RR 범위를 넘은 상태다. |
| D18 | token_age_n = TOKEN_AGE_MAX; token_active_n = 0; | tracking을 멈추고 새 beat를 기다린다. |
| D19 | end | age update 조건 종료다. |
| D20 | end | token pointer block 종료다. |

8.7 CALIBRATION: rhythm_trace와 Stable Mask

| Line | RTL-friendly pseudo code | 설명 |
| --- | --- | --- |
| B01 | if (phase == PH_CALIB) begin | stable rhythm을 찾는 단계다. |
| B02 | calib_timer_n = calib_timer + 1; | calibration 경과 시간을 센다. |
| B03 | if (beat_spike) begin | 실제 beat가 들어온 cycle에만 match를 평가한다. |
| B04 | for k: if (match_now[k]) rhythm_trace_n[k] = sat_add(rhythm_trace[k], W_MATCH, RHY_MAX); | 맞은 RR 후보를 강화한다. |
| B05 | for k: if (!match_now[k] && pred_trace[k] != 0) rhythm_trace_n[k] = sat_sub(rhythm_trace[k], L_MISS); | window가 열렸지만 맞지 않은 후보를 약화한다. |
| B06 | end else if (slow_leak_tick) begin | beat가 없어도 오래된 memory는 천천히 줄인다. |
| B07 | for k: rhythm_trace_n[k] = sat_sub(rhythm_trace[k], L_RHY); | 사용되지 않는 rhythm 후보를 제거한다. |
| B08 | end | trace update 종료다. |
| B09 | for k: stable_candidate_n[k] = (rhythm_trace_n[k] >= T_STABLE); | trace가 큰 후보를 stable 후보로 표시한다. |
| B10 | candidate_present = or_reduce(stable_candidate_n); | stable 후보가 하나라도 있는지 본다. |
| B11 | if (candidate_present) for k: if (!stable_candidate_n[k]) rhythm_trace_n[k] = sat_sub(rhythm_trace_n[k], W_INH); | lateral inhibition으로 약한 후보를 누른다. |
| B12 | if (beat_spike) stable_confirm_cnt_n = candidate_present ? stable_confirm_cnt + 1 : 0; | stable 후보가 beat마다 유지되는지 센다. |
| B13 | if (stable_confirm_cnt_n >= MIN_STABLE_BEATS) begin | 충분히 오래 유지된 stable rhythm이다. |
| B14 | stable_mask_n = stable_candidate_n; | 확정된 stable rhythm population을 저장한다. |
| B15 | stable_rhythm_ready_n = 1; | COUNT 단계가 가능해진다. |
| B16 | phase_n = PH_COUNT; | NNTot counting 단계로 넘어간다. |
| B17 | prev_nn_ready_n = 0; nntot_mem_n = 0; | calibration interval은 NNTot에서 제외한다. |
| B18 | end else if (calib_timer >= CALIB_MAX_TICKS) begin | calibration이 너무 길어지는 경우다. |
| B19 | stable_mask_n = stable_candidate_n; | 현재 후보를 사용하거나 후보가 없으면 mask는 0이다. |
| B20 | stable_rhythm_ready_n = candidate_present; | 후보가 있을 때만 COUNT에서 nn_spike가 가능하다. |
| B21 | phase_n = PH_COUNT; | stuck 방지를 위해 COUNT로 넘어간다. |
| B22 | end | stable 확정 조건 종료다. |
| B23 | end | CALIBRATION block 종료다. |

8.8 COUNT: nn_spike 생성

| Line | RTL-friendly pseudo code | 설명 |
| --- | --- | --- |
| N01 | if (phase == PH_COUNT) begin | stable rhythm 기준으로 NNTot를 세는 단계다. |
| N02 | stable_window_now = 0; | 현재 beat가 들어올 수 있는 stable window 기본값이다. |
| N03 | for k: if (stable_mask[k] && pred_trace[k] != 0) stable_window_now = 1; | 확정된 stable population의 window만 사용한다. |
| N04 | stable_match_now = beat_spike && stable_rhythm_ready && stable_window_now; | 현재 beat가 stable rhythm prediction과 맞았는지 본다. |
| N05 | if (beat_spike) begin | beat가 들어온 cycle에만 NN interval을 판단한다. |
| N06 | if (stable_match_now && prev_nn_ready) begin | 직전 beat와 현재 beat가 모두 stable rhythm에 속한다. |
| N07 | nn_spike_n = 1; | normal-to-normal interval 하나가 성립했다. |
| N08 | nntot_mem_n = sat_add(nntot_mem, W_NN, NNTOT_MAX); | NNTot-like count를 증가시킨다. |
| N09 | end | NN interval counting 종료다. |
| N10 | if (stable_match_now) prev_nn_ready_n = 1; | 현재 beat를 다음 interval의 normal 기준으로 저장한다. |
| N11 | else prev_nn_ready_n = 0; | prediction 없이 온 beat 주변 interval은 NN으로 세지 않는다. |
| N12 | end | beat_spike 조건 종료다. |
| N13 | end | COUNT block 종료다. |

8.9 DECISION: NNTot Range WTA

| Line | RTL-friendly pseudo code | 설명 |
| --- | --- | --- |
| P01 | if (phase == PH_DECISION && !pred_lock) begin | 최종 class를 아직 고정하지 않은 decision 상태다. |
| P02 | for c in 0..3 begin | NSR, ARR, AFF, CHF 네 class를 검사한다. |
| P03 | cls_hit_n[c] = (nntot_mem >= NNTOT_LOW[c]) && (nntot_mem <= NNTOT_HIGH[c]); | class c의 NNTot range 안에 들어왔는지 본다. |
| P04 | cls_mem_n[c] = cls_hit_n[c] ? CLS_HIT_WEIGHT[c] : 0; | range hit를 class membrane evidence로 변환한다. |
| P05 | end | class range 검사 종료다. |
| P06 | pred_class_n = class_priority_wta(cls_hit_n, cls_mem_n); | 동시 hit나 no-hit도 deterministic priority로 하나를 고른다. |
| P07 | pred_valid_n = 1; | class output이 유효해진다. |
| P08 | pred_lock_n = 1; | segment decision을 고정한다. |
| P09 | end | DECISION block 종료다. |

9. RTL 구현 주의점

| 주의점 | 이유 |
| --- | --- |
| match_now는 pred_trace 현재값으로 먼저 계산 | 현재 beat가 이전 beat 기준 prediction window와 맞았는지 먼저 봐야 한다. |
| beat_spike 처리 후 token_age_n=0 | 현재 beat는 다음 RR interval의 새 기준점이다. |
| beat_spike cycle에서 old pred_trace를 닫음 | 이미 끝난 interval의 window가 다음 interval에 남으면 잘못된 match가 생긴다. |
| token_age는 rhythm_tick_ce에서만 증가 | sample clock마다 증가시키면 RR_BIN 단위와 window width가 꼬인다. |
| physical delay_token shift를 만들지 않음 | 전력 이점은 150-bit shift register를 제거해야 설득력이 생긴다. |
| CALIBRATION에서는 nn_spike_n = 0 유지 | stable rhythm이 확정되기 전 interval을 NNTot에 포함하면 안 된다. |
| COUNT에서는 stable_mask 밖 후보를 보지 않음 | class feature를 stable rhythm 기반 NN interval로 제한한다. |
| NNTOT_LOW/HIGH는 COUNT 구간 기준으로 재튜닝 | CALIBRATION beat는 count에서 제외되므로 csv NNTot threshold를 그대로 쓰면 안 된다. |
| 모든 subtract는 saturating subtract | unsigned underflow가 rhythm_trace나 membrane을 크게 만드는 오류를 막는다. |
| clock enable 사용 | SNN 전력 이득은 event-gated update, rhythm_tick, local CE를 지켜야 생긴다. |

10. Block별 RTL 파일 분할 제안

| 파일 | 담당 기능 |
| --- | --- |
| ecg_snn_top.v | 전체 FSM, block wiring, output register |
| level_cross_encoder.v | enc_ref, on_spike, off_spike 생성 |
| qrs_lif_detector.v | QRS LIF membrane, refractory, beat_spike 생성 |
| rr_token_pointer.v | token_active, token_age, window-start pred_spike, pred_trace 생성 |
| rhythm_calibrator.v | rhythm_match, rhythm_trace, stable_mask 생성 |
| nntot_counter.v | COUNT phase의 stable_match, nn_spike, nntot_mem 생성 |
| nntot_class_wta.v | NNTot range hit와 pred_class 생성 |
| ecg_snn_pkg.vh | parameter, class code, helper macro 정의 |

11. 최종 요약

이 pseudo code는 low-power RTL 주장을 강화하기 위해 physical delay-line을 token pointer로 바꾼 버전이다. 150개 delay_token을 shift하지 않고 token_age counter 하나가 직전 beat 이후 경과 시간을 표현한다.

prediction window는 token_age가 window_start_bin(k)에 도달할 때 열리고, 다음 beat_spike가 그 window와 겹치면 rhythm_match[k]가 발생한다. stable rhythm이 확정되기 전에는 nn_spike를 내지 않는다.

class 판단 feature는 nntot_mem 하나뿐이다. prediction 없이 온 beat는 novelty feature로 보내지 않고 NN interval에서 제외만 한다. wide_qrs_spike와 low_energy_spike path도 만들지 않는다.

다음 단계에서 RTL을 짤 때는 이 문서의 순서대로 top FSM, encoder, QRS LIF, token pointer rhythm block, calibration, NNTot counter, class WTA를 하나씩 모듈화하면 된다.