SNN ECG NNTot Classifier 평가 및 비교

기존 SNN-Inspired 설계 vs RTL-ready two-phase spike-native 설계

핵심 결론 새 설계는 순수 생물학적 SNN은 아니지만, 기존 문서보다 SNN-inspired라고 부를 근거는 훨씬 강하다. 전력 이점은 자동으로 생기지 않고, delay-line과 trace bank를 clock-enable과 sparse update로 구현해야 생긴다. 정확도는 NNTot 단독 feature의 한계를 넘기 어렵고, CSV 기준 이상적 1D NNTot 분류 성능은 약 92.5%이다.

1. 한 줄 평가

| 질문 | 냉정한 평가 |
| --- | --- |
| 이건 SNN인가? | 순수 SNN은 아니다. 하지만 spike encoding, LIF, delay-line prediction, coincidence match, trace competition을 쓰므로 SNN-inspired temporal classifier라고 부르는 것은 방어 가능하다. |
| 기존 문서보다 SNN스러운가? | 그렇다. 기존 문서는 QRS LIF 이후 RR_avg, RR_diff, alpha 비교가 중심인 scalar arithmetic classifier에 가깝다. |
| 전력 이점이 있나? | 조건부로 있다. clock gating, rhythm_tick 저속화, event-gated trace update가 들어가면 유리하다. 150개 bin을 매 clock 전부 갱신하면 오히려 불리할 수 있다. |
| 정확도는? | CSV feature table에서 NNTot만으로 약 92.5%가 가능했다. RTL NNTot-like는 QRS 검출 오차와 calibration 제외 때문에 보통 이보다 낮게 잡는 것이 맞다. |

2. 두 설계의 구조 차이

| 항목 | SNN_Inspired_Event_Driven 문서 | 새 RTL-ready SNN NNTot 설계 |
| --- | --- | --- |
| 입력 encoding | adc_data - prev_sample, abs(delta) > T로 strong_event 생성 | level-crossing encoder가 기준 level 대비 상승/하강을 ON/OFF spike로 변환 |
| QRS 검출 | strong_event를 LIF qrs_mem에 누적 | ON/OFF spike sequence를 QRS LIF assembly에 누적 |
| RR 표현 | rr_counter, RR_curr로 RR interval을 숫자로 직접 계산 | delay_token이 delay-line을 이동하며 시간 자체를 stage 위치로 표현 |
| 정상 RR 기준 | 초기 RR_avg를 계산하고 RR_diff <= alpha*RR_avg로 판정 | CALIBRATION에서 반복 match되는 rhythm population을 stable_mask로 확정 |
| NNTot 생성 | normal_event가 나오면 NN_count 증가 | 직전 beat와 현재 beat가 모두 stable window에 맞을 때만 nn_spike 발생 |
| Class 판단 | 문서상 명확한 4-class RTL decision layer는 약함 | nntot_mem을 NNTOT_LOW/HIGH range WTA로 NSR/ARR/AFF/CHF 판정 |
| SNN성 | QRS LIF 한 블록 중심의 partially event-driven 설계 | spike timing, coincidence, trace, inhibition이 있는 SNN-inspired temporal 설계 |

3. SNN성 평가

새 설계를 그냥 SNN이라고 단정하면 과장이다. 이유는 class decision이 고정 threshold range이고, STDP나 학습 가능한 synapse가 없으며, 전체 시스템은 여전히 synchronous RTL FSM으로 동작하기 때문이다.

하지만 SNN-inspired라고 부르는 것은 타당하다. 입력이 spike로 변환되고, QRS는 LIF membrane으로 검출되며, RR timing은 숫자 차이 계산이 아니라 prediction window와 coincidence match로 판정된다. rhythm_trace와 lateral inhibition도 반복적으로 맞는 spike timing 후보가 살아남는 구조다.

| 구성 요소 | SNN 관점 평가 |
| --- | --- |
| Level-crossing ON/OFF spike | 연속 ECG amplitude 변화를 event spike로 바꾸므로 SNN front-end로 적절하다. |
| QRS LIF assembly | 막전위 누적, leak, threshold, refractory가 있으므로 가장 명확한 spiking neuron 블록이다. |
| Delay-line prediction | RR 값을 산술적으로 빼는 대신 spike timing으로 후보를 표현하므로 temporal coding 성격이 강하다. |
| Coincidence match | 실제 beat spike와 prediction window가 겹칠 때 match가 생기므로 spike-timing 기반 판정이다. |
| Class WTA | 형식은 WTA지만 입력 feature가 nntot_mem 하나라 생물학적 class assembly라기보다는 threshold classifier에 가깝다. |

4. 전력 이점 예상

전력 이점은 설계 이름 때문에 자동으로 생기는 것이 아니다. dynamic power는 실제로 토글되는 register와 조합 회로가 줄어야 감소한다.

| 블록 | 기존 설계 | 새 설계 | 전력 관점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Front-end | 매 sample delta/abs/compare 수행 | level-crossing 기준 비교 중심 | 둘 다 비교기는 필요하지만, 새 설계는 spike가 없을 때 뒤쪽 블록을 덜 깨울 수 있다. |
| QRS | strong_event가 있을 때 qrs_mem update | ON/OFF spike가 있을 때 qrs_mem update | 둘 다 event-gated LIF라 유사하다. |
| RR/rhythm | rr_counter는 계속 증가, RR_avg/RR_diff 산술 필요 | delay-line과 trace bank 사용 | 최적화하면 산술은 줄지만 register bank가 늘어난다. |
| Classifier | NN_count 중심, 4-class decision은 약함 | NNTot range WTA | range 비교만 하므로 매우 작다. |

| 구현 방식 | 예상 전력 판단 |
| --- | --- |
| 단순 구현: 150개 delay/trace를 매 clock 갱신 | 전력 이점이 없거나 기존 scalar RR_avg 설계보다 나빠질 수 있다. |
| 권장 구현: rhythm_tick을 저속화하고, delay_token shift와 trace leak을 clock-enable로 제한 | 전력 이점 가능성이 높다. ECG는 beat event가 드물기 때문에 대부분의 cycle에서 rhythm/class block을 정지시킬 수 있다. |
| 더 좋은 구현: full shift register 대신 token pointer 또는 one-hot sparse token을 사용 (현재 사용 중) | delay-line의 register toggle을 크게 줄일 수 있어 새 설계의 전력 논리가 가장 설득력 있어진다. |

전력 결론 새 설계는 전력 이점이 있을 가능성이 있지만, 조건부이다. 보고서에서는 'SNN이므로 무조건 저전력'이 아니라 'event-gated update와 low-rate rhythm clock-enable 때문에 switching activity를 줄이는 구조'라고 써야 안전하다.

5. 정확도 예상

ECGCvdata.csv는 raw ECG가 아니라 feature table이므로 RTL 정확도를 직접 측정할 수 없다. 대신 NNTot 단독 feature의 상한 성능을 계산하고, RTL에서 생길 손실 요인을 따로 봐야 한다.

| 데이터 기준 | 결과 |
| --- | --- |
| 클래스 수 | ARR/AFF/CHF/NSR, 각 300개, 총 1200개 |
| NNTot 평균 | ARR 43.81, CHF 79.68, AFF 97.11, NSR 153.92 |
| NNTot 1D 최적 threshold | 65.5, 86.0, 115.5 |
| Threshold class 순서 | <=65.5 ARR, 65.5~86.0 CHF, 86.0~115.5 AFF, >115.5 NSR |
| 5-fold 예상 feature accuracy | 약 92.5% |
| 가장 큰 혼동 | AFF 일부가 CHF range로 들어감. 이 한계는 NNTot 단독 feature 자체의 한계다. |

따라서 새 RTL 설계의 현실적인 기대치는 'NNTot feature-table 92.5%에 최대한 접근'이다. QRS 검출이 안정적이고 COUNT window 기준 threshold를 다시 튜닝하면 high-80%에서 low-90% 수준을 기대할 수 있다. 그러나 raw ECG noise, missed beat, false QRS, calibration 구간 제외가 있으면 이보다 낮아진다.

기존 RR_avg 방식과 새 stable rhythm 방식의 정확도 우열은 데이터 검증 전에는 단정할 수 없다. 기존 방식은 gradual heart-rate 변화에는 유리하고, 새 방식은 outlier가 평균을 끌고 가는 문제를 줄이는 데 유리하다.

6. 기존 문서 대비 최종 판정

| 평가 항목 | 기존 문서 | 새 문서 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| SNN 명분 | 약함. QRS LIF 외에는 산술 classifier 중심 | 강함. spike timing, coincidence, trace competition 포함 | 새 설계 우세 |
| RTL 단순성 | 상대적으로 단순. counter/average/diff 중심 | bin bank와 phase FSM이 있어 복잡 | 기존 설계 우세 |
| 전력 가능성 | 상태 수가 적지만 rr_counter 등 clock-driven 요소 존재 | 희소 update를 넣으면 switching 감소 가능 | 최적화한 새 설계 우세 |
| 정확도 가능성 | RR_avg 기준이라 HR drift 대응이 쉬움 | stable rhythm 기준이라 outlier에 강함 | 검증 전 동률로 보는 것이 안전 |
| 보고서 설득력 | Partially event-driven 설명은 가능 | SNN-inspired temporal coding 설명이 명확 | 새 설계 우세 |
| 구현 위험 | 나눗셈/평균/alpha 비교 처리 필요 | 150-bin bank, tolerance, calibration tuning 필요 | 둘 다 위험이 다르다 |

7. 권장 표현

| 피해야 할 표현 | 권장 표현 |
| --- | --- |
| 완전한 생물학적 SNN ECG classifier | SNN-inspired event-driven temporal ECG NNTot-like classifier |
| SNN이라서 무조건 저전력 | spike/event가 없을 때 rhythm/class block update를 막아 switching activity를 줄이는 구조 |
| NNTot 단독으로 4-class를 완벽히 분리 | NNTot 단독은 강하지만 AFF/CHF overlap이 있어 정확도 상한이 존재 |
| CSV NNTot threshold를 RTL에 그대로 사용 | RTL nntot_mem은 calibration 제외와 QRS 검출 오차가 있으므로 별도 tuning 필요 |

8. 최종 결론

새 설계는 기존 `SNN_Inspired_Event_Driven_ECG_NNTot_Classifier.docx`보다 SNN-inspired라는 주장에 훨씬 적합하다. 이유는 RR interval을 산술 평균으로 직접 계산하지 않고, delay-line, prediction window, coincidence match, rhythm_trace competition으로 spike timing 기반 판정을 하기 때문이다.

다만 순수 SNN이라고 말하면 안 된다. 최종 class 판단은 NNTot range WTA이고, 학습 가능한 synapse나 STDP가 없으며, synchronous RTL FSM으로 제어된다. 가장 정확한 명칭은 `SNN-inspired event-driven temporal ECG NNTot-like classifier`이다.

전력은 optimized RTL이면 유리할 가능성이 높다. 하지만 150개 hypothesis를 매 clock 갱신하는 방식이면 전력 이점이 사라진다. RTL 작성 시 반드시 `rhythm_tick_ce`, event-gated trace update, sparse delay token 구현을 넣어야 한다.

정확도는 NNTot 단독 feature의 한계를 넘지 못한다. CSV 기준 NNTot 1D threshold는 약 92.5%였고, 실제 RTL은 QRS 검출 품질과 threshold 재튜닝에 따라 high-80%~low-90% 정도를 목표로 잡는 것이 현실적이다.